项目名称:四位数码管计时

小组成员：2213611604欧阳俊、2215012469向胤兴、2214214880黄金阳 2214214822陈珂

时间：20220629

项目介绍：让四位数码管实现自动从1到9999

代码：

#define d_a 2  //定义数码管a 接引脚 2

#define d_b 3

#define d_c 4

#define d_d 5

#define d_e 6

#define d_f 7

#define d_g 8

#define d_h 9

#define COM1 10   //定义 第一组数码管 com1 接引脚2

#define COM2 11

#define COM3 12

#define COM4 13

//数码管0-F码值

unsigned char num[17][8] =

{

//a  b  c  d  e  f  g  h

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},     //0

{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},     //1

{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0},     //2

{1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0},     //3

{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},     //4

{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0},     //5

{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},     //6

{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},     //7

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},     //8

{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0},     //9

{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1},     //A

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},     //B

{1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1},     //C

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1},     //D

{1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1},     //E

{1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1},     //F

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1},     //.

};

void setup()

{

pinMode(d_a,OUTPUT);  //设置为输出引脚

pinMode(d_b,OUTPUT);

pinMode(d_c,OUTPUT);

pinMode(d_d,OUTPUT);

pinMode(d_e,OUTPUT);

pinMode(d_f,OUTPUT);

pinMode(d_g,OUTPUT);

pinMode(d_h,OUTPUT);

pinMode(COM1,OUTPUT);

pinMode(COM2,OUTPUT);

pinMode(COM3,OUTPUT);

pinMode(COM4,OUTPUT);

}

void loop()

{

//累加循环当去到9999自动从0开机计数

for(int l = 0;l < 10;l++ )

{

for(int k = 0; k < 10;k++)

{

for(int j = 0; j < 10; j++)

{

for(int i = 0;i < 10;i++)

{

//一秒钟快闪125次，就等于一秒，

//1000/8=125

for(int q = 0;q<125;q++)

{

Display(1,l);//第一位数码管显示l的值

delay(2);

Display(2,k);

delay(2);

Display(3,j);

delay(2);

Display(4,i);

delay(2);

}

}

}

}

}

}

void Display(unsigned char com,unsigned char n)   //显示函数，com可选数值范围1-4，num可选数值范围0-9

{

digitalWrite(d_a,LOW);   //去除余晖

digitalWrite(d_b,LOW);

digitalWrite(d_c,LOW);

digitalWrite(d_d,LOW);

digitalWrite(d_e,LOW);

digitalWrite(d_f,LOW);

digitalWrite(d_g,LOW);

digitalWrite(d_h,LOW);

switch(com)      //选通位选

{

case 1:

digitalWrite(COM1,LOW);  //选择位1

digitalWrite(COM2,HIGH);

digitalWrite(COM3,HIGH);

digitalWrite(COM4,HIGH);

break;

case 2:

digitalWrite(COM1,HIGH);

digitalWrite(COM2,LOW);  //选择位2

digitalWrite(COM3,HIGH);

digitalWrite(COM4,HIGH);

break;

case 3:

digitalWrite(COM1,HIGH);

digitalWrite(COM2,HIGH);

digitalWrite(COM3,LOW);  //选择位3

digitalWrite(COM4,HIGH);

break;

case 4:

digitalWrite(COM1,HIGH);

digitalWrite(COM2,HIGH);

digitalWrite(COM3,HIGH);

digitalWrite(COM4,LOW);  //选择位4

break;

default:break;

}

digitalWrite(d_a,num[n][0]);   //a查询码值表

digitalWrite(d_b,num[n][1]);

digitalWrite(d_c,num[n][2]);

digitalWrite(d_d,num[n][3]);

digitalWrite(d_e,num[n][4]);

digitalWrite(d_f,num[n][5]);

digitalWrite(d_g,num[n][6]);

digitalWrite(d_h,num[n][7]);

}

结果图片：

结论：没什么大结论，主要是在for语句中套用for语句，同时构造了一个函数。这里使用的是共阴极数码管。通过代码学会了数组的使用，HIGH可以用1代替，LOW可以用0代替。

}