物 理 实 验 报 告

班级     50

学号   2215012469

姓名     向胤兴

序号      17

物理实验教学中心

西安交通大学物理学院

实验名称：    测量地球半径

实验日期  10.17                指导教师

- 实验目的

（1） 了解地球半径测量的方法和原理

（2） 使用智能手机测量地球的半径并对测量结果进行误差分析与评价

二、实验仪器与实验方法

在地球表面找A、B、C三个测量点，其中A、B为同经度的两点，A、C为同纬度的两点

对于同经度的、两点来说，通过测量两点的位置信息和距离信息，根据几何关系可以得到地球的半径为：

对于同纬度的、两点来说，通过测量两点的位置信息和距离信息，根据几何关系可以得到地球的半径为：

、可以是地球上的任意两点

实验仪器：手机中安装phyphox软件

三、测量内容及数据处理

表1 同经度两点的数据测量与数据处理

| 同经度A、B测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | Adegree |  | Bdegree |  | AB距离/km | 纬度差/degree | 地球半径r/km | 相对误差 |
|  | 纬度 | 经度 | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| 1 | 34.252108 | 108.980613 | 34.247068 | 108.980613 | 0.562 | 0.00504 | 6388.934253 | 0.0027531 |
| 2 | 34.252235 | 108.980566 | 34.247101 | 108.980529 | 0.584 | 0.005134 | 6517.478731 | 0.0229284 |
| 3 | 34.252177 | 108.980571 | 34.247077 | 108.980557 | 0.567 | 0.0051 | 6369.942655 | 0.0002276 |
| 4 | 34.252189 | 108.980581 | 34.247098 | 108.980575 | 0.579 | 0.005091 | 6516.25553 | 0.0227364 |
| 5 | 34.252199 | 108.980593 | 34.247088 | 108.980589 | 0.571 | 0.005111 | 6401.074283 | 0.0046585 |
| 6 | 34.252223 | 108.980603 | 34.247091 | 108.980567 | 0.581 | 0.005132 | 6486.525422 | 0.0180702 |

表2 同纬度两点的数据测量与数据处理

| 同纬度A、C测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | Adegree |  | Cdegree |  | 纬度均值/degree | 经度差值/degree | AC距离/km | 地球半径/km | 相对误差 |
|  | 纬度 | 经度 | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.252108 | 108.980613 | 34.252183 | 108.977333 | 34.2521455 | 0.00328 | 0.344 | 6300.5675 | 0.0111162 |
| 2 | 34.252235 | 108.980566 | 34.252147 | 108.977276 | 34.252191 | 0.00329 | 0.343 | 6263.0671 | 0.0170019 |
| 3 | 34.252177 | 108.980571 | 34.252156 | 108.977298 | 34.2521665 | 0.003273 | 0.342 | 6277.2915 | 0.0147694 |
| 4 | 34.252189 | 108.980581 | 34.252163 | 108.977301 | 34.252176 | 0.00328 | 0.346 | 6337.1378 | 0.0053764 |
| 5 | 34.252199 | 108.980593 | 34.252172 | 108.977288 | 34.2521855 | 0.003305 | 0.342 | 6216.4756 | 0.0243145 |
| 6 | 34.252223 | 108.980603 | 34.252164 | 108.977311 | 34.2521935 | 0.003292 | 0.345 | 6295.7543 | 0.0118716 |

表3 任意两点的数据测量与数据处理

| 任意两点B、C测量点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量次数 | Bdegree |  | Cdegree |  | 纬度差值/degree | 经度差值/degree | BC距离/km | 地球半径/km | 相对误差 |
|  | 纬度 | 经度 | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.247068 | 108.980613 | 34.252183 | 108.977333 | 0.005115 | 0.00328 | 0.658 | 6287.8576 | 0.013111 |
| 2 | 34.247101 | 108.980529 | 34.252147 | 108.977276 | 0.005046 | 0.003253 | 0.645 | 6238.8619 | 0.020801 |
| 3 | 34.247077 | 108.980557 | 34.252156 | 108.977298 | 0.005079 | 0.003259 | 0.651 | 6263.9823 | 0.0168583 |
| 4 | 34.247098 | 108.980575 | 34.252163 | 108.977301 | 0.005065 | 0.003274 | 0.653 | 6287.9131 | 0.0131023 |
| 5 | 34.247088 | 108.980589 | 34.252172 | 108.977288 | 0.005084 | 0.003301 | 0.652 | 6247.0977 | 0.0195083 |
| 6 | 34.247091 | 108.980567 | 34.252164 | 108.977311 | 0.005073 | 0.003256 | 0.653 | 6290.206 | 0.0127424 |

R1=6446.7018km

R2=6281.7156km

R3=6269.3198km

标准值r=6371.393km

四、小结

结论：利用手机中phyphox对学校中不同点的经纬度测量和距离测量，可以近似测出地球半径值

误差分析：误差可能来源于每次测量地点有偏差，要测同经度、同纬度两点时不能完全保证同经度、同纬度。

五、思考题

请比较三种测量方法的误差大小并进行误差分析

测量不同经度、不同纬度两点计算得地球半径误差值最小，同纬度不同经度，同经度不同维度两种测量方法误差相差不大。

误差分析：要测同经度、同纬度两点时不能完全保证同经度、同纬度，故误差更大。