实验三 芯片的封装及应用

一、实验目的

1. 掌握Verilog语言框架，编程及调试的方法；

2. 熟悉Verilog的基本语法；

3. 掌握Vivado开发平台及FPGA开发板的使用。

二、实验内容

1. 完成74LS161计数器芯片的实现、测试及6进制计数器的实现，将程序下载到FPGA开发板进行验证；

2. 分析电路中的竞争与冒险，给出解决方案并验证；

3. 将芯片及相关模块封装为IP核，通过原理图设计实现10进制计数器，观察、分析仿真波形和电路图；

三、实验要求

1. 画出模块的电路图；

2. 分析电路的仿真波形和板卡验证结果；

3. 记录设计和调试过程。

四、实验过程及结果分析

对实验代码、仿真结果等进行分析说明，不能只贴截图。

3.3.1 74LS161芯片

1.74LS161芯片计数器

设计文件：

module Counter_74LS161(

input CR_n, CP, D0, D1, D2, D3, LD_n, EP, ET,

output Q0, Q1, Q2, Q3);

wire [3:0] Data_in;

reg [3:0] Data_out;

assign Data_in = {D3, D2, D1, D0};

always @(posedge CP or negedge CR_n) begin

if(CR_n == 0) Data_out <= 0;

else if(LD_n == 0) Data_out <= Data_in;

else if(LD_n == 1 && EP == 0 && ET == 0) Data_out < = Data_out;

else if(LD_n == 1 && EP == 0 && ET == 1) Data_out < = Data_out;

else if(LD_n == 1 && EP == 1 && ET == 0) Data_out < = Data_out;

else if(LD_n == 1 && EP == 1 && ET == 1) Data_out < = Data_out + 1;

end

assign Q0 = Data_out[0];

assign Q1 = Data_out[1];

assign Q2 = Data_out[2];

assign Q3 = Data_out[3];

endmodule

仿真文件：

module sim_74ls161;

reg CP, D_0, D_1;

wire CR_n;

initial begin

CP = 1; D_0 = 0; D_1 = 0;

#30 D_1 = 1;

end

always #10 CP = ~CP;

assign CR_n = ~(Q1 & Q2);

Counter_74LS161(CR_n, CP, D_0, D_0, D_0, D_0, D_1, D_1, D_1, Q0, Q1, Q2, Q3);

endmodule

RTL仿真：

波形仿真图：

代码分析：

Design模块：

定义名为Counter_74LS161模块

声明输入端口CR_n,CP,D0,D1,D2,D3,LD_n,EP,ET

声明输出端口Q0,Q1,Q2,Q3

声明内部Data_in线，宽度为4，表示输入数据，由D3,D2,D1,D0组成

声明Data_out寄存器，宽度为4，表示输出数据

使用always语句，上升沿或者CR_n的下沿触发，根据不同条件对Data_out进行赋值，赋值规则如下：

CR_n为低，Data_out为0

LD_n为低，Data_in数据赋值给Data_out

否则根据EP和ET的组合，进行操作

使用assign将Data_out赋给Q0,Q1,Q2,Q3

Sim模块

定义名为sim_74ls161的模块

声明寄存器变量CP，D_0,D_1,控制计数器输入信号

声明线变量CR_n,连接计数器清零信号

Initial对CP,D_0,D_1初始化

Always语句每10个时间单位翻转CP

Assign对Q1,Q2取反，并赋值给CR_n

最后实例化Counter_74LS161模块，对输入输出信号进行连接。

这段代码实现了一个74LS161型计数器的行为。它根据输入信号 CP 控制计数器的时钟，通过输入信号 D0、D1 控制计数器的加载数据，根据输入信号 EP 和 ET 控制计数器的操作模式。输出信号 Q0、Q1、Q2 和 Q3 表示计数器的当前值。

2、时钟分频模块

代码：

module clk_div(
input clk_100M,//输入时钟信号
output clk_100,clk_50,clk_20,clk_10, clk_5, clk_1);//输出时钟信号
reg [15:0] cnt_khz;
reg [11:0] cnt_hz;
reg clk_1k, clk_100_reg ,clk_50_reg ,clk_20_reg, clk_10_reg, clk_5_reg ,clk_1_reg;
initial begin
cnt_khz =0; cnt_hz = 0; clk_1k= 0;clk_100_reg =0; clk_50_reg =0; clk_20_reg = 0; clk_10_reg = 0; clk_5_reg=0;clk_1_reg=0;
end
always @(posedge clk_100M) begin
cnt_khz <= cnt_khz + 1;
if(cnt_khz == 16'hC34F)
clk_1k <=~clk_1k;
end
always @(posedge clk_1k) begin
cnt_hz <= cnt_hz + 1;
end
always @(posedge clk_1k) begin
if(cnt_hz[2:0] ==3'b100) clk_100_reg <= ~clk_100_reg;
else if(cnt_hz[3:0] == 4'b1001) clk_50_reg <= ~clk_50_reg;
else if(cnt_hz[4:0]==5'b11000) clk_20_reg <=~clk_20_reg;
else if(cnt_hz[5:0] ==6'b110001) clk_10_reg <=~clk_10_reg;
else if(cnt_hz[6:0] == 7'b1100011) clk_5_reg <= ~clk_5_reg;
else if(cnt_hz[8:0]== 9'b11_1110_011) clk_1_reg <=~clk_1_reg;
end
assign clk_100 = clk_100_reg;
assign clk_50 = clk_50_reg;
assign clk_20 = clk_20_reg;
assign clk_10 = clk_10_reg;
assign clk_5 = clk_5_reg;
assign clk_1 = clk_1_reg;
endmodule

模块定义了输入和输出端口：

clk_100M 是输入的主时钟信号

clk_100、clk_50、clk_20、clk_10、clk_5 和 clk_1 是分频后的输出时钟信号

声明了一些寄存器变量和计数器变量来进行时钟分频计数

initial 初始化所有的寄存器和计数器变量

第一个 always 块使用输入主时钟信号 clk_100M 的上升沿作为触发条件。在每个主时钟周期中，cnt_khz 计数器自增 1。当 cnt_khz 达到阈值 16'hC34F 时，clk_1k 取反。

第二个 always 块使用 clk_1k 的上升沿作为触发条件。在每个 clk_1k 周期中，cnt_hz 计数器自增 1

第三个 always 块也使用 clk_1k 的上升沿作为触发条件。根据 cnt_hz 的不同值，选择性地将分频后的时钟信号 clk_100_reg、clk_50_reg、clk_20_reg、clk_10_reg、clk_5_reg 和 clk_1_reg 取反

使用 assign 语句将分频后的时钟信号连接到输出端口。

3.数码管显示模块

代码：

module Hex8seg_EGo1(
input wire x0, x1, x2,x3,
output wire [7:0] seg_cs_pin,//位选信号
output reg [7:0] seg_data_0_pin);//段选信号
wire [3:0] x;
assign x = {x3, x2, x1,x0};
assign seg_cs_pin = 8'b0000_0001;//位选，1有效//数码管显示:1位点+7位数码
always @(*) case(x)
0: seg_data_0_pin = 8'b0011_1111;
1:seg_data_0_pin = 8'b0000_0110;
2: seg_data_0_pin = 8'b0101_1011;
3: seg_data_0_pin = 8'b0100_1111;
4: seg_data_0_pin = 8'b0110_0110;
5: seg_data_0_pin = 8'b0110_1101;
6: seg_data_0_pin = 8'b0111_1101;
7: seg_data_0_pin = 8'b0000_0111; 
8: seg_data_0_pin = 8'b0111_1111;
9: seg_data_0_pin = 8'b0110_1111;
'hA: seg_data_0_pin = 8'b0111_0111;
'hB: seg_data_0_pin = 8'b0111_1100;
'hC:seg_data_0_pin = 8'b0011_1001;
'hD: seg_data_0_pin = 8'b0101_1110;
'hE: seg_data_0_pin = 8'b0111_1000;
'hF: seg_data_0_pin = 8'b0111_0001;
default: seg_data_0_pin = 8'b0111_1111;
endcase
endmodule

使用 case 语句来根据 x 的值选择性地给 seg_data_0_pin 赋予不同的值，从而实现对每段数码管亮灭的控制

当 x 的值为 0 时，seg_data_0_pin 被赋值为 8 位二进制数 8'b0011_1111。

当 x 的值为 1 时，seg_data_0_pin 被赋值为 8 位二进制数 8'b0000_0110。

当 x 的值为 2 时，seg_data_0_pin 被赋值为 8 位二进制数 8'b0101_1011。

以此类推

此外，当 x 的值不匹配以上任何一个条件时，使用 default 条件，将 seg_data_0_pin 赋值为 8 位二进制数 8'b0111_1111。

4.六进制计数器实现模块

注：需自定义二输入与非门nand2

module nand2(
input a,b,
output y,
input CP);
reg yi,yt;
assign y=yi;
always @(posedge CP) begin
yt<=~(a&b);
end
always @(posedge CP) begin
yi<=yt;
end
endmodule

nand2代码

module Counter_74LS161_EGo1(

input CP, D_0, D_1,

output wire[7:0] seg_cs_pin,

output wire[7:0] seg_data_0_pin);

wire clk_100M, clk_100, clk_40, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1;

clk_div(CP, clk_100, clk_40, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1);

Counter_74LS161 T(CR_n, clk_1, D_0, D_0, D_0, D_0, D_1, D_1, D_1, Q0, Q1, Q2, Q3);

hex8seg_EGol H(Q0, Q1, Q2, Q3, seg_cs_pin, seg_data_0_pin)

nand2 N(Q2, Q1, CR_n);

endmodule

封装后的RTL电路：

波形仿真：

代码分析：

实现了一个计数器模块 Counter_74LS161_EGo1，并包含了其他两个模块 clk_div 和 hex8seg_EGol，以及一个 NAND 门模块 nand2。输入信号：

CP：时钟脉冲输入。

D_0、D_1：用作计数器的输入信号。

输出信号：

seg_cs_pin：七段显示器的控制信号引脚。

seg_data_0_pin：七段显示器的数据引脚。

模块实例化：

clk_div 模块：将输入的时钟信号 CP 分频得到不同频率的时钟信号。

Counter_74LS161 模块：使用计数器 74LS161，将输入信号 D_0、D_1 进行计数，并输出计数结果。

hex8seg_EGol 模块：将计数器的输出结果转换为七段显示器的控制信号和数据信号。

nand2 模块：实现了一个与非门。

- 约束文件

3.3.2竞争与险象

程序烧入开发板，表现出来4进制计数器，需要进行改进，解决竞争与险象。

3.3.3 IP封装及原理图设计（设计10进制计数器）

原6进制design图

修改后的10进制design图

原理与6进制类似，将D1，D3接到nand2上，因为当D1、D3第一次同时为高时，为1010，即10

烧录至开发板验证：

。

五、调试和心得体会

记录实验过程中遇到的问题和调试解决过程，心得体会等。

遇到的问题主要是设计6进制计数器时，未出现逾期情况，而是变成4进制计数器。

原因：

为什么是4？

k进制计数器实际上是当计数器出现表示数字为k的状态时，直接跳过当前状态并且回到原始状态，4用四位二进制数表示为0100，上一个逻辑状态为0011，由于时序逻辑电路传输电信号速度不同，可能会出现最低位发生了翻转，次高位发生了翻转，而次低位没有发生改变，于是现了0110的逻辑状态，电路误判直接回到初始状态。

我使用了实验采用带时钟和缓存的与非门（nand2）来消除险象：

修改后的代码如下：

Module nand2(

Input a,b,

Output y,

input CP)

reg yi,yt;

assign y=yi;

always @(negedge CP)begin

yt<=~(a&b);

end

always @(posedge CP)begin

yi<-yt;

end

endmodule

修改后增加了时钟输入信号，yi与输出y连接，下降沿时将正常执行nand2功能赋值给yt，上升沿将yt赋给yi实现对输出y的控制并且解决了险象

module Counter_74LS161_EGo1(

input CP,D_0,D_1,

output wire[7:0] seg_cs_pin,

output wire[7:0] seg_data_0_pin);

wire clk_100M,clk_100,clk_40,clk_20,clk_10,clk_5,clk_1;

clk_div C(CP,clk_100,clk_40,clk_20,clk_10,clk_5,clk_1);

Counter_74LS161 T(CR_n,clk_1,D_0,D_0,D_0,D_0,D_1,D_1,D_1,Q0,Q1,Q2,Q3);

hex8seg_EGo1 H(Q0,Q1,Q2,Q3,seg_cs_pin,seg_data_0_pin);

nand2 H(Q2,Q1,CR_n,CP);

endmodule

由于对nand2进行了修改，在实例化声明时需要对H的参数重新定义，以上时修改后的代码。

运行结果如下图